CHLADIARENSKÁ PRESTAVBA

CITROEN JUMPER FURGON

2.0 BlueHDI, s A/C EURO6,

Objem ložnej plochy 13m3

| 1. | Prepravné chladenie ALEX Original TRCSBRH-324 s elektrickou prípojkou a s kúrením (Chl. výkon pri 0˚C = 3560 W) - pohon od motora vozidla, strešná kondenzačná jednotka - špeciálna motorová sada na predmetný typ vozidla 2.0 BlueHDI, EURO6 |
| --- | --- |
| 2. | Izotermická izolácia – chladiarenská (FNA) na 13 m3 - vrátane certifikátu ATP, liatej protisklzovej podlahy -prekrytie tesnenia na zadných a bočných dverách, - nástupné rohové lišty pri bočných aj zadných dverách, - zachované osvetlenie, servisné otvory - povrch laminát, hermeticky uzatvorený jednoliaty celok, bez spojov; dezinfikovateľný, ľahko umývateľný + LED osvetlenie v ložnej ploche vozidla + Chladiarenské termozávesy na dvere ložnej plochy vozidla (bočné + zadné) |
| 3. | Záznamník teploty Data logger U0111 s alarmom- napojenie na PC- s displejom, v kabíne vodiča, akustický alarm pri prekročení nastavenej teploty |

LEGISLATÍVA ku chladeniu

Všetky technologické zariadenia zodpovedajú schválenému typu a vyhotoveniu podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR pod schvaľovacou značkou “27 MD S-00253-04” a spĺňajú medzinárodné normy kvality EN ISO 9001:2015.

TECHNICKÝ POPIS k prepravnému chladeniu

Materiál:

I. kompletné chladiarenské zariadenie, pozostávajúce z vysokokvalitných a výkonných jednotiek zn. ALEX Original, určených na chladenie do 0ºC všetkých druhov tovarov citlivých na zmenu teploty a to do všetkých typov vozidiel. Vyhotovenie s el. prípojkou aj s kúrením. Všetky zariadenia majú medzinárodný ATP certifikát.

Výparník TRE 3000 – technické parametre: pri vonk. teplote 30ºC a podľa noriem ATP:

+ 0ºC : 3560 W

-20ºC : 1970 W

Chladivo: R 404a

Power Consumption: 14A

Prietok vzduchu: 2600 m3/h

ATP certifikát

+ 0ºC : 3560 W

-20ºC : 1795 W

Chladivo: R404a

Príkon: 12A – 12V / 6A – 24V

Prietok vzduchu: 1560 m3/h

ATP : Nº M 616

+ Kondenzačná jednotka: strešná

II. elektronické ovládanie ELIWEL ID971, kde je možné nastaviť požadovanú teplotu v ložnom priestore vozidla. Ostatné parametre ovládania elektronickou jednotkou sú nastavené v odbornom servise. Pamäť jednotky je nedeštruktívna. Nastavené hodnoty sa zachovajú aj po vypnutí jednotky, alebo odpojení batérie.

III. kompletnú motorovú sadu / konzolu /, špeciálne vyvinutú pre predmetný typ vozidla, nie univerzálnu;  - originálne prevedenie

IV. kompresor originálnej značky SANDEN: SD7 H15 – obsah 154,9 ccm, počet piestov 7, ot. 3000 ot/min.; množstvo olejovej náplne 207 ccm; esterický olej – vysokovýkonné mazacie médium pre ekologické chladivá

Montáž:

- montáž prepravného chladenia vrátane:

vákuovania, funkčnej tlakovej skúšky, plnenia ekomédiom  a skúšky na únik média.

###### POPIS k izotermickej izolácii FNA

- Spoločnosť AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. je legislatívne, odborne a organizačne spôsobilá vykonávať v rámci povoleného predmetu činnosti hromadného výrobcu prestavieb vozidiel - prestavbu skríň vozidiel, dodatočne vybavených izotermickou izoláciou, na základe "Osvedčenia hromadného výrobcu prestavieb vozidiel č. 0049" udeleného Ministerstvom dopravy a výstavby SR a na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR podľa ust. §18 ods.2 zák. NR SR č.272/ 1994 Z. z. O ochrane zdravia ľudí, v znení neskorších predpisov.

- Priestor na prepravu nákladu bude dodatočne vyplnený izotermickou izoláciou podľa normy PN4001/c, na základe schválenia.

S pozdravom

AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o.

AUTO-KLIMA® Bratislava s.r.o.

držiteľ ocenenia GRAND PRIX GASTRA 2005 za chladiarenské vozidlo

www.auto-klima.sk

+ 421 2 6353 6666